| 项目名称： | Chromatin Immunoprecipitation 实验报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系方式： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系方式： |  |
| --- | --- |

1 样本信息

样本类型：

储存条件：

检测内容：Chromatin Immunoprecipitation

样本检测要求：

2 仪器与试剂

2.1 仪器

表1 实验所用仪器

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | Sartorius | BS-224S |
| 高速低温组织研磨仪 | Servicebio | KZ-5F-3D |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10μL、100μL、1000μL |
| 电泳仪 | Bio-Rad | PowerPac HC |
| 酶标仪 | SpectraMax | M5 |
| 转膜仪 | Bio-Rad | Trans-Blot SD |
| 脱色摇床 | Kylin-bell | TS-200 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 上海天能 | Tanon 5200 |
| 荧光定量PCR仪 | ABI | 7500 |

2.2 试剂

表2 实验所用试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| RIPA裂解液及蛋白酶抑制剂 | 津科生物 | / |
| 蛋白 A/G-beads | Millipore | IP05 |
| BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 津科生物 | / |
| 5×上样缓冲液 | 津科生物 | / |
| 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD) | Thermo Fisher | #26617 |
| ECL Plus超敏发光液 | Biosharp | BL520B |
| 一抗二抗 | 详见Excel表格 | / |
| 10×TBST | 津科生物 | / |
| 脱脂奶粉 | 碧云天 | P0216-1500g |
| 甲醇 | 国药 | 80080418 |
| 10×转膜液 | 津科生物 | / |
| 5×MOPS/MES电泳缓冲液 | 津科生物 | / |
| MerckMillipore PVDF膜 0.45µm | Millipore | IPVH00010 |
| MerckMillipore PVDF膜 0.2µm | Millipore | ISEQ00010 |
| 50*cocktail | Servicebio | G2006 |
| 2*SYBR Green qPCR Master Mix | Servicebio | G3322 |
| TBS 缓冲液 | Servicebio | G0001-2L |
| 琼脂糖 Agarose | Servicebio | G5056 |

2.3 实验步骤

第一天：

（一）细胞的甲醛交联与超声破碎

1.取出1平皿细胞，测量培养基体积，按照终浓度为1%的比例加入37％甲醛；

2.37℃孵育10min；(恒温培养箱)

3.终止交联：按照终浓度为125mM的比例加2.5M甘氨酸于平皿中。混匀后，在室温下放置5min即可；

4.吸尽培养基，用冰冷的PBS清洗细胞3次；

5.用PBS将细胞刮下来，2000g离心5min，去上清；

6.加入含蛋白酶抑制剂的IP裂解液裂解细胞（裂解液的量视细胞沉淀量而加）；

7.冰上充分裂解30min，过程中用枪反复吹打细胞（或者放在漩涡混匀器上震荡），使其充分裂解；

8.超声破碎：30％功率，4.5S超声，10.5S间隙；5min，总计超声次数20次。超声过程中请一定注意要保持样品处于冰浴中，避免超声出现泡沫，并且处于较低温度；

（二）除杂及抗体哺育

1.超声破碎结束后，12000rpm，4℃,离心10min。去除不溶物质，取上清；留取90μl做input，其余保存于-80度。(取样①input实验)

2.取40μl留作Input的超声破碎产物，加入10μl 5*还原型蛋白上样缓冲液，加热变性后进行WB检测，确认样品中含有目标蛋白。剩下50μl产物加入5μl的蛋白酶K和2μl 5M NaCl（NaCl终浓度为0.2M），55℃过夜解交联；

3.解交联结束后，测核酸浓度，取部分样品进行PCR扩增，然后跑琼脂糖电泳，检测超声破碎的效果和确认样品中含有目标DNA；

4.Input结果确认后，取冻存在-80℃冰箱中的超声破碎产物100μl，加入900μl含1mM-PMSF的ChIP Dilution Buffer和20μl的50×PIC（cooktail）。再各加入60μl ProteinA+G Agarose/Salmon Sperm DNA。4℃颠转混匀1h；

5.1h后，在4℃静置10min沉淀，4000rpm离心5min；

6.将样品分装至两支1.5mL EP管，一管中加入目的蛋白IP抗体1μg，另一管中加入对应种属的IgG 1μg。4℃颠转过夜；

第二天：

（一）免疫复合物的沉淀及清洗

1.孵育过夜后，每管中加入200μl ProteinA+G Agarose/Salmon Sperm DNA，4℃颠转2h；

2.4℃静置10min后，4000rpm离心1min。除去上清；

3.依次用下列溶液清洗沉淀复合物。清洗的步骤：加入溶液，轻轻颠倒，4000rpm离心3min，去除上清；

洗涤溶液：a.low salt wash buffer----one wash

b.high salt wash buffer-----one wash

c.LiCl wash buffer------one wash

d.TE buffer------two wash

注：完成上述所有洗涤步骤后所获得的沉淀即可用于Western检测，在完成所有的洗涤步骤后，取30μl样品加入30μl SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X)，沸水浴煮沸10分钟后上样进行WB；（取样②IB实验）

4.现配elution buffer（0.5g SDS+0.42g NaHCO3+50ml水），加200μl至EP管；

5.加5M NaCl 8μL，Protease K 20μL，55℃过夜解交联；

第三天：

（一）DNA样品的回收（离心柱法）

1.取解交联后样本（体积为200μl），加入200μl缓冲液GB，充分颠倒混匀，70℃放置10min，简短离心以去除管盖内壁的水珠；

2.加入200μl无水乙醇，充分振荡混匀15s，简短离心以去除管盖内壁的水珠；

3.将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱CB3中（吸附柱放入收集管中），12000g离心30s，倒掉废液，将吸附柱CB3放回收集管中；

4.向吸附柱CB3中加入500μl缓冲液GD（已加入无水乙醇），12000g离心30s，倒掉废液，将吸附柱CB3放回收集管中；

5.向吸附柱CB3中加入700μl漂洗液PW（已加入无水乙醇），12000g离心30s，倒掉废液，将吸附柱CB3放回收集管中；

6.向吸附柱CB3中加入500μl漂洗液PW，12000g离心30s，倒掉废液；

7.将吸附柱CB3放回收集管中，12000g离心2min，倒掉废液，室温放置10min，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液；

8.将吸附柱CB3转入一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加50μlTE洗脱缓冲液，室温放置5min，12000g离心2min，将溶液收集到离心管中；

9.将离心得到的溶液再加入吸附柱CB3中，室温放置2min，12000g离心2min，将溶液收集到离心管中；

（二）分析沉淀所得DNA（选用RT-PCR法或测序法）

1.RT-PCR法

1.1.利用JASPAR等数据库预测转录因子结合位点，根据该结合位点设计引物并合成；

1.2.取0.2ml PCR管，配制如下反应体系：

2×qPCR Mix 10μl

2.5μM基因引物2μl

模板2μl ddH2O 6μl

1.3.PCR扩增

预变性95℃,10min

循环（40次）95℃,15s→60℃,60s

熔解曲线60℃→95℃,每15s升温0.3℃。

1.4.扩增结束后，取产物跑胶，检测片段大小是否正确。

2.测序法

收集所得DNA，测浓度后送往测序公司。