| 项目名称： | Immunoprecipitation 实验报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系方式： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系方式： |  |
| --- | --- |

1 样本信息

样本类型：

储存条件：

检测内容：Immunoprecipitation

样本检测要求：

2 仪器与试剂

2.1 仪器

表1 实验所用仪器

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | Sartorius | BS-224S |
| 高速低温组织研磨仪 | Servicebio | KZ-5F-3D |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10μL、100μL、1000μL |
| 电泳仪 | Bio-Rad | PowerPac HC |
| 酶标仪 | SpectraMax | M5 |
| 转膜仪 | Bio-Rad | Trans-Blot SD |
| 脱色摇床 | Kylin-bell | TS-200 |
| 全自动化学发光图像分析系统 | 上海天能 | Tanon 5200 |

2.2 试剂

表2 实验所用试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| RIPA裂解液及蛋白酶抑制剂 | 津科生物 | / |
| 蛋白 A/G-beads | Millipore | IP05 |
| BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 津科生物 | / |
| 5×上样缓冲液 | 津科生物 | / |
| 彩虹180广谱蛋白Marker（11-180KD) | Thermo Fisher | #26617 |
| ECL Plus超敏发光液 | Biosharp | BL520B |
| 一抗二抗 | 详见Excel表格 | / |
| 10×TBST | 津科生物 | / |
| 脱脂奶粉 | 碧云天 | P0216-1500g |
| 甲醇 | 国药 | 80080418 |
| 10×转膜液 | 津科生物 | / |
| 5×MOPS/MES电泳缓冲液 | 津科生物 | / |
| MerckMillipore PVDF膜 0.45µm | Millipore | IPVH00010 |
| MerckMillipore PVDF膜 0.2µm | Millipore | ISEQ00010 |

2.3 实验方法

2.3.1 样本处理

细胞蛋白提取

1.1 细胞培养（贴壁细胞：100mm细胞培养皿中单层细胞长满80％-90％或者细胞培养瓶中细胞达到 2-5×10^7个，悬浮细胞：离心收集细胞，细胞达到 2-5×10^7个）；

1.2 加适量预冷的IP 细胞裂解液到细胞培养皿中（IP裂解液中加入蛋白酶抑制剂），4℃裂解细胞10min，期间用移液器反复吹打，然后将细胞悬浮液转移到1.5ml离心管中，继续冰上裂解20min；

1.3 12000rpm、4℃离心10min，将上清转入新的1.5ml离心管中，冰上操作，然后采用 BCA法测定蛋白浓度；

1.4 取少量上清液变性后用于input实验，即WB检测靶蛋白。。

组织蛋白提取

2.1组织块用预冷的PBS洗涤2-3次，去除血污，剪成小块置于匀浆管中，加入10倍组织体积IP裂解液（使用前数分钟内加入蛋白酶抑制剂），机器匀浆。如果需要提高蛋白浓度，可以适量减少该IP裂解液体积；

2.2 将匀浆液转移至1.5ml离心管中，冰上裂解30min；

2.3 12000rpm，4℃,离心10min ，收集上清，然后采用BCA法测定蛋白浓度；

2.4 取少量上清液变性后用于input实验，即WB检测靶蛋白。

2.3.2 免疫沉淀步骤

1. 向阴性对照（IgG）组别蛋白上清液中加入1.0μg IgG（与IP实验用于沉淀的抗体种属来源相同的普通IgG）和20μL Protein A/G珠子（使用前充分混匀）,实验组别直接加入20μL Protein A/G珠子，4℃摇转孵育1h；

2. 2000g，4℃, 离心 5min，取上清；

3.加入 1-10μL（0.2-2μg）抗体，然后 4℃孵育过夜；

4.加入 80μL Protein A/G-珠子（使用前充分混匀），用手指轻轻弹匀，4℃孵育2h；

5. 4℃, 2000g，离心5min，小心吸去上清，注意不要吸到底部的珠子，收集免疫沉淀复合物；

6.将免疫沉淀复合物用1ml预冷的IP裂解液（不用加各种抑制剂）洗涤4次，每次4℃,2000g，离心5min，每次洗涤小心弃去上清；

3.7最后一次洗涤之后，尽可能的吸去上清液，然后,加入80μL 1×还原型上样缓冲液，沸水煮10min，4℃,1000g，离心5min取上清。

2.3.3检测

1.取50μL上清样品用于SDS-PAGE检测；

2.考马斯亮蓝染色后切胶回收蛋白，做质谱检测鉴定。